Санкт Петербургское государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Колледж строительной индустрии и городского хозяйства

техническая механика

задания на  расчётно-графические работы

для специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

разработал   преподаватель -               БратчеваЕ.В

Санкт-Петербург 2013г.

Оглавление

Расчётно-графическая работа №1( для спец. 270802)    ---     стр. 3 – 5   Расчетно-графическая работа№2( для спец. 270802)    ---    стр. 6 – 12   Расчетно-графическая работа№3( для спец. 270802)    ---  стр. 13 – 18 Расчетно-графическая работа №4-14( для спец. 270802) -  стр.19 – 25 Расчётно-графическая работа №5-8 ( для спец. 270802) -- стр. 26 – 30 Расчётно-графическая работа №6( для спец. 270802) ---    стр. 31 – 37 Расчетно-графическая работа №7( для спец. 270802) ---    стр. 38 – 40 Расчетно-графическая работа №9( для спец. 270802) ---    стр. 41 – 46 Расчётно-графическая работа №10( для спец. 270802) ---   стр. 47 – 53                                      Расчётно-графическая работа №11( для спец. 270802) ---   стр. 54 – 60                                       Расчётно-графическая работа №12( для спец. 270802) ---   стр. 61 – 66                                          Расчётно-графическая работа №13( для спец. 270802) ---   стр. 67 – 70                                     Расчётно-графическая работа №14( для спец. 270802) ---   стр. 19 – 25                                  Расчётно-графическая работа №15( для спец. 270802) ---   стр. 71 – 74

Тема.  Плоская система сходящихся сил.

Расчётно-графическая работа №1( для спец. 270802).

Задание. Найти реакции связей аналитическим и графическим методами

| РГР№1 Вариант1 | РГР№1 Вариант2 | РГР№1 Вариант3 |
| --- | --- | --- |
| РГР№1 Вариант4 | РГР№1 Вариант5 | РГР№1 Вариант6 |
| РГР№1 Вариант7 | РГР№1 Вариант8 | РГР№1 Вариант9 |
| РГР№1 Вариант10 | РГР№1 Вариант11 | РГР№1 Вариант12 |

| РГР№1 Вариант13 | РГР№1 Вариант14 | РГР№1 Вариант15 |
| --- | --- | --- |
| G=100kH G=100 kH | G=100kH | G=200kH |
| РГР№1 Вариант16 | РГР№1 Вариант17 | РГР№1 Вариант18 |
| G=200kH | G=150kH | G=20kH |
| РГР№1 Вариант19 | РГР№1 Вариант20 | РГР№1 Вариант21 |
| G=400kH | G=25kH | G=45kH |
| РГР№1 Вариант22 | РГР№1 Вариант23 | РГР№1 Вариант24 |
| G=100HH | G=45HH | G=40kH |

| РГР№1 Вариант25 | РГР№1 Вариант26 | РГР№1 Вариант27 |
| --- | --- | --- |
| G=45HH G=40kH | G=50HH | G=60HH |
| РГР№1 Вариант28 | РГР№1 Вариант29 | РГР№1 Вариант30 |
| G=60HH | G=70HH | G=50HH |
| РГР№1 Вариант31 | РГР№1 Вариант32 | РГР№1 Вариант33 |
| G=200HH | G=45HH | G=80HH |
| РГР№1 Вариант34 | РГР№1 Вариант35 | РГР№1 Вариант36 |
| G=40HH | G=60HH | G=80HH |

Тема. Плоская система произвольно расположенных сил.

Расчётно-графическая работа №2( для спец.270802)

Задание. Определить опорные реакции балки на двух опорах.

| РГР № 2 | Вариант №1 | РГР № 2 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| b = 1 м q = 8 кН/м 30° F1 = 2 кН A B C D с = 2 м а = 1 м m = 3 кН·м F2 = 12 кН |  | m = 8 кН·м F1 = 4 кН q = 10 кН/м F2 = 3 кН 55° A B C D с = 3 м а = 1 м b = 1 м |  |
| РГР № 2 | Вариант №3 | РГР № 2 | Вариант №4 |
| 60° q = 6 кН/м кН/М F2 = 4 кН m = 3 кН·м D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м F1 = 2 кН |  | 75° m = 3 кН·м q = 10 кН/м а =2 м b = 2 м с = 4 м F1 = 2кН F2 = 20 кН D C B A |  |
| РГР № 2 | Вариант №5 | РГР № 2 | Вариант №6 |
| 30° F2 = 12 кН D C B A с = 3 м b = 2 м а = 2 м q = 6 кН/м m = 5 кН·м F1 = 3 кН |  | 40° q = 6 кН/м m = 5 кН·м F2 = 3 кН D C B A с = 3 м b = 2 м а = 1 м F1 = 3 кН |  |

| РГР № 2 | Вариант №7 | РГР № 2 | Вариант №8 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 5 кН/м F2 = 4 кН 60°ᵒ A B C D с = 2 м b = 1 м а = 1 м F1 = 4 кН m = 4 кН·м |  | 75° F1 = 2кН q = 5 кН/м F2 = 10 кН D C B A с = 4 м b = 3 м а = 1 м m = 10 кН·м |  |
| РГР № 2 | Вариант №9 | РГР № 2 | Вариант №10 |
| m = 5 кН·м b = 2 м F2 = 12 кН 30° D C B A q = 6 кН/м F1 = 3 кН с = 4 м а = 2 м |  | 60°ᵒ F2 = 4 кН D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м q = 5 кН/м кН/М m = 3 кН·м F1 = 10 кН |  |
| РГР № 2 | Вариант №11 | РГР № 2 | Вариант №12 |
| m = 10 кН·м F1 = 32 кН q = 3 кН/м 75°ᵒ F2 = 20 кН с = 2 м D C B A b = 1 м а = 1 м |  | с = 8 м F2 = 12 кН m = 3 кН·м F1 = 2 кН 30° D C B A b = 4 м а = 4 м q = 5 кН/м кН/М |  |

| РГР № 2 | Вариант №13 | РГР № 2 | Вариант №14 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 = 8 кН m = 4 кН·м 35° F2 = 3 кН q = 2 кН/м D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м |  | а = 1 м b = 1 м с = 2 м 75°ᵒ q = 2 кН/м F2 = 20 кН F1 = 2 кН D C B A m = 3 кН·м |  |
| РГР № 2 | Вариант №15 | РГР № 2 | Вариант №16 |
| b = 1 м с = 2 м а = 1 м F1 = 10 кН F2 = 12 кН 30° D C B A q = 6 кН/м m = 4 кН·м |  | 65° а = 1 м b = 1 м с = 2 м m = 2 кН·м F1 = 2 кН F2 = 2 кН D C B A q = 6 кН/м |  |
| РГР № 2 | Вариант №17 | РГР № 2 | Вариант №18 |
| 60° F1 = 10 кН b = 1 м с = 2 м а = 2 м A B C D q = 1 кН/м m = 3 кН·м F2 = 4 кН |  | 75°ᵒ b = 4 м а = 4 м с = 8 м q = 4 кН/м m = 6 кН·м F2 = 10 кН A B C D F1 = 2 кН |  |

| РГР № 2 | Вариант №19 | РГР № 2 | Вариант №20 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 = 2 кН q = 4 кН/м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D 30° F2 = 8 кН F1 = 12 кН m = 10 кН·м |  | 50° с = 6 м F2 = 2 кН D C B A b = 3 м а = 3 м q = 5 кН/м m = 4 кН·м |  |
| РГР № 2 | Вариант №21 | РГР № 2 | Вариант №22 |
| 60°ᵒ m = 3 кН·м q = 2 кН/м а = 3 м b = 4 м с = 8 м A B C D F2 = 1 кН m = 4 кН·м F1 = 3 кН |  | q =2 кН/м 75°ᵒ а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D F2 = 20 кН F1 = 12 кН |  |
| РГР № 2 | Вариант №23 | РГР № 2 | Вариант №24 |
| F2 = 10 кН 30° с = 4 м F1 = 3 кН m = 5 кН·м q = 6 кН/м b = 2 м A B C D а = 2 м |  | 60° q = 5 кН/м а = 1 м b = 1 м с = 2 м F2 = 4 кН m = 3 кН·м A B C D F1 = 20 кН |  |

| РГР № 2 | Вариант №25 | РГР № 2 | Вариант №26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40° F2 = 3 кН m = 4 кН·м q = 10 кН/м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D F1= 2 кН |  | F1 = 2 кН q = 6 кН/м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D 75°ᵒ F2 = 10 кН m = 4 кН·м |  |
| РГР № 2 | Вариант №27 | РГР № 2 | Вариант №28 |
| q = 4 кН/м F2 = 8 кН 30° m = 5 кН·м а = 2 м b = 2 м с = 4 м A B D C F1 = 3 кН |  | F2 = 20 кН 75° F1 = 2 кН m = 3 кН·м q = 5 кН/м а = 3 м b = 3 м с = 6 м A B C D |  |
| РГР № 2 | Вариант №29 | РГР № 2 | Вариант №30 |
| q = 6 кН/м C b = 2 м с = 4 м F1 = 2 кН F2 = 4 кН 60°ᵒ D B A а = 2 м m = 5 кН·м |  | q = 6 кН/м F2 = 3 кН 50° F1 = 3 кН с = 4 м а = 2 м m = 5 кН·м b = 2 м A B C D |  |

| РГР № 2 | Вариант №31 | РГР № 2 | Вариант №32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60°ᵒ b = 2 м q = 6 кН/м с = 4 м F2 = 4 кН A B C D а = 2 м F1 = 1 кН m = 5 кН·м |  | с = 4 м b = 2 м а = 2 м m = 5 кН·м 40° F2 = 3 кН F1 = 3 кН q = 6 кН/м A B C D |  |
| РГР № 2 | Вариант №33 | РГР № 2 | Вариант №34 |
| F1 = 8 кН q = 6 кН/м m = 5 кН·м F2 = 4 кН A B D с = 4 м b = 2 м а = 2 м C 60° |  | F1 = 3 кН с = 4 м b = 2 м а = 2 м m = 5 кН·м 50° F2 = 3 кН q = 6 кН/м A B C D |  |
| РГР № 2 | Вариант №35 | РГР № 2 | Вариант №36 |
| m = 1 кН·м с = 4 м b = 2 м F1 = 1 кН F2 = 4 кН m = 3 кН·м 60° D C B A а = 2 м q = 6 кН/м |  | q = 6 кН/м а = 3 м b = 3 м с = 4 м F1 = 4 кН 40° F2 = 3 кН A B C D |  |

| РГР № 2 | Вариант №37 | РГР № 2 | Вариант №38 |
| --- | --- | --- | --- |
| с = 2 м b = 1 м а = 1 м q = 2 кН/м m = 3 кН·м F2 = 6 кН A B C D 30° F1 = 2 кН |  | m = 8 кН·м F2 = 3 кН q = 8 кН/м F1 = 4 кН 55° а = 1 м b = 1 м с = 3 м A B C D |  |
| РГР № 2 | Вариант №39 | РГР № 2 | Вариант №40 |
| с = 2 м 60°ᵒ m = 1 кН·м m = 3 кН·м D C A B а = 1 м b = 1 м q =10 кН/м F1 = 2 кН F2 = 4 кН |  | F2 = 5 кН а =2 м b = 2 м с = 4 м 75° D B C q = 10 кН/м F1 = 2кН A |  |

Тема. Плоская система произвольно расположенных сил.

Расчётно – графическая  работа № 3(для спец.270802)

Задание. Определить опорные реакций в заделке консольной балки.

| РГР№ 3 | Вариант №1 | РГР№ 3 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30° A B C D q =2 кН/м F1 = 2 кН а = 1 м b = 1 м с = 2 м F2 = 12 кН m = 3 кН·м |  | A B q = 10 кН/м F1 = 4 кН а = 1 м b = 1 м с = 2 м C D 65° m = 8 кН·м F2 = 3 кН |  |
| РГР№ 3 | Вариант №3 | РГР№ 3 | Вариант №4 |
| D C B 60°ᵒ A с = 2 м b = 1 м а = 1 м m = 3 кН·м F1 = 2 кН q = 6 кН/м кН/М F2 = 4 кН |  | D C B A а = 1 м 75°ᵒ с = 2 м b = 1 м F1 = 2кН F2 = 20 кН q = 10 кН/м m = 3 кН·м |  |
| РГР№ 3 | Вариант №5 | РГР№ 3 | Вариант №6 |
| A B q = 6 кН/м 30° D F1 = 3 кН F2 = 8 кН а = 2 м с = 3 м b = 2 м C m = 1 кН·м |  | F2 = 3 кН 55° m = 5 кН·м F1 = 7 кН q = 4 кН/м а = 1 м b = 2 м с = 2 м A B C D |  |

| РГР№ 3 | Вариант №7 | РГР№ 3 | Вариант №8 |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C D q = 3 кН/м 60°ᵒ b = 1 м с = 2 м а = 1 м m = 4 кН·м F1 = 4 кН F2 =6 кН |  | D C B A m = 10 кН·м с = 2 м а = 1 м b = 1 м 75°ᵒ F2 = 10 кН q = 5 кН/м F1 = 2кН |  |
| РГР№ 3 | Вариант №9 | РГР№ 3 | Вариант №10 |
| F1 = 3 кН m = 5 кН·м q = 4 кН/м D C B A 35° F2 = 3 кН с = 4 м b = 2 м а = 2 м |  | m = 3 кН·м q = 5 кН/м кН/М F2 = 12 кН 30° с = 2 м D C B A b = 1 м а = 1 м F1 = 10 кН |  |
| РГР№ 3 | Вариант №11 | РГР№ 3 | Вариант №12 |
| q = 3 кН/м F2 = 4 кН 60°ᵒ m = 10 кН·м D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м F1 = 3 кН |  | с = 8 м b = 4 м а = 4 м q = 5 кН/м кН/М m = 3 кН·м F2 = 20 кН 70°ᵒ D C B A F1 = 2 кН |  |

| РГР№ 3 | Вариант №13 | РГР№ 3 | Вариант №14 |
| --- | --- | --- | --- |
| D A 75° q = 6 кН/м кН/М F1 = 8 кН F2 = 3 кН C B с = 2 м b = 1 м а = 1 м m = 3 кН·м |  | m = 3 кН·м q = 5 кН/м F2 = 12 кН 30° D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м F1 = 20 кН |  |
| РГР№ 3 | Вариант №15 | РГР№ 3 | Вариант №16 |
| q = 6 кН/м F2 = 4 кН 60°ᵒ D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м m = 4 кН·м F1 = 10 кН |  | F2 = 10 кН q = 2 кН/м A D b = 1 м с = 2 м 65°ᵒ C B а = 1 м F1 = 4 кН m = 2 кН·м |  |
| РГР№ 3 | Вариант №17 | РГР№ 3 | Вариант №18 |
| 35° q = 10 кН/м F1 = 10 кН F2 = 3 кН а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D m = 3 кН·м м |  | F1 = 2 кН A B C D с = 8 м b = 4 м а = 4 м q = 4 кН/м 30° F2 = 8 кН m = 6 кН·м |  |

| РГР№ 3 | Вариант №19 | РГР№ 3 | Вариант №20 |
| --- | --- | --- | --- |
| m = 10 кН·м q = 4 кН/м F2 = 4 кН 60°ᵒ A B C D с = 4 м b = 3 м а = 3 м F1 = 2 кН |  | F2 = 10 кН 75°ᵒ D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м q = 5 кН/м m = 4 кН·м F1 = 12кН |  |
| РГР№ 3 | Вариант №21 | РГР№ 3 | Вариант №22 |
| F1 = 2 кН q = 5 кН/м F2 = 3 кН 50° m = 3 кН·м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D |  | q = 6 кН/м F1 = 12 кН A B C D F2 = 12 кН 25° m = 3 кН·м а = 1 м b = 1 м с = 2 м |  |
| РГР№ 3 | Вариант №23 | РГР№ 3 | Вариант №24 |
| q = 6 кН/м 75°ᵒ F2 = 20 кН с = 4 м F1 = 3 кН m = 5 кН·м b = 2 м A B C D а = 2 м |  | 60°ᵒ F2 = 4 кН q = 5 кН/м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D F1 = 20 кН m = 3 кН·м |  |

| РГР№ 3 | Вариант №25 | РГР№ 3 | Вариант №26 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 10 кН/м F2 = 8 кН 30° m = 4 кН·м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D F1 = 2 кН |  | q = 6 кН/м m = 4 кН·м A B C D с = 2 м b = 1 м а = 1 м F1 = 2 кН F2 = 3 кН 40° |  |
| РГР№ 3 | Вариант №27 | РГР№ 3 | Вариант №28 |
| F2 = 4 кН q = 2 кН/м m = 5 кН·м 60°ᵒ а = 2 м b = 2 м с = 4 м A B D C F1 = 3 кН |  | m = 3 кН·м 75°ᵒ F2 = 20 кН F1 = 2 кН q = 5 кН/м а = 3 м b = 3 м с = 6 м A B C D |  |
| РГР№ 3 | Вариант №29 | РГР№ 3 | Вариант №30 |
| F2 = 2 кН 50° D C B A с = 3 м b = 2 м а = 2 м q = 6 кН/м F1 = 8 кН m = 5 кН·м |  | q = 6 кН/м m = 5 кН·м F2 = 8 кН 30° с = 4 м b = 2 м а = 2 м A B C D F1 = 3 кН |  |

| РГР№ 3 | Вариант №31 | РГР№ 3 | Вариант №32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 75° q = 6 кН/м кН/М F1 = 20 кН с = 2 м b = 1 м а = 1 м F1 = 8 кН F2 = 3 кН m = 3 кН·м D C B A |  | а = 1 м m = 4кН·м q = 5 кН/м F2 = 12 кН 30° D C B A с = 2 м b = 1 м |  |
| РГР№ 3 | Вариант №33 | РГР№ 3 | Вариант №34 |
| q = 6 кН/м F2 = 4 кН с = 2 м b = 1 м а = 1 м 60°ᵒ m = 4 кН·м F1 = 10 кН D C B A |  | q = 2 кН/м F2 = 1 кН 75°ᵒ D C B A с = 3 м b = 4 м а = 3 м F1 = 4 кН m = 5 кН·м |  |
| РГР№ 3 | Вариант №35 | РГР№ 3 | Вариант №36 |
| F1 = 2 кН q = 5 кН/м F2 = 3 кН 50° m = 4 кН·м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D |  | q = 6 кН/м F2 = 12 кН F1 = 1 кН m = 3 кН·м а = 3 м b = 4 м с = 5 м 35° A B C D |  |

Тема. Система произвольно расположенных сил (раздел 1).

Расчетно-графическая работа №4.

Задание. Найти реакции опор в раме.

Тема. Простейшие рамы (раздел3).

Расчетно-графическая работа N14( по схеме РГР№4).

Задание. Построить эпюры Q,N и M для рамы; сделать проверку равновесия узлов.

| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №1 | h/2 ℓ q F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| h/2 ℓ q F1 α F2 m h h F1=2kH; F2=3kH; α=30°; q=1kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F1=2kH; F2=3kH; α=60°; q=1kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №3 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №4 |
| h h/2 ℓ q α F2 m h/2 ℓ q F1 α F2 m h F1=1kH; F2=2kH; α=60°; q=4/м; m=1kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F1=3kH; F2=4kH; α=30°; m=4kHм; ℓ=2м; q=1kH/м; h=4м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №5 | h/2 ℓ q F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №6 |
| h/2 ℓ q F1 α F2 m h h F1=5kH; F2=4kH; α=30°; q=4kH/м; m=6kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F1=1kH; F2=4kH; α=30°; q=1kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №7 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №8 |
| F1=8kH; F2=4kH; α=60°; q=2kH/м; m=3kHм; ℓ=2м; h=4м |  | h/2 ℓ q F1 α F2 m h F1=1kH; F2=4kH; α=30°; q=4kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №9 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №10 |
| F1=4kH; F2=7kH; α=60°; q=1kH/м; m=5kHм; ℓ=2м; h=4м |  | h/2 ℓ q F1 α F2 m h F1=1kH; F2=4kH; α=30°; q=4kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №11 | h/2 ℓ q F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №12 |
| h F1=6kH; F2=4kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=4м; h=8м |  | F1=1kH; F2=4kH; α=60°; q=4kH/м; m=4kHм; ℓ=4м; h=8м |  |

| h F2 h/2 q ℓ F1 α m РГР№ 4-14(для спец.270802) | h/2 q h ℓ F1 α F2 m Вариант №13 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №14 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1=5kH; F2=4kH; α=30°; q=2kH/м; m=3kHм; ℓ=4м; h=8м |  | F1=1kH; F2=4kH; α=60°; q=4kH/м; m=4kHм; ℓ=4м; h=8м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №15 | h/2 q ℓ F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №16 |
| F2 h/2 q h ℓ F1 α m h F1=4kH; F2=2kH; α=60°; q=1kH/м; m=3kHм; ℓ=4м; h=8м |  | F1=4kH; F2=2kH; α=60°; q=1kH/м; m=3kHм; ℓ=4м; h=8м |  |
| h/2 q h ℓ F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | h F2 h/2 q ℓ F1 α m Вариант №17 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №18 |
| F1=1kH; F2=2kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=3м; h=6м |  | F1=1kH; F2=2kH; α=60°; q=2kH/м; m=5kHм; ℓ=3м; h=6м |  |

| F1 h/2 q h ℓ α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №19 | q h ℓ F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №20 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1=2kH; F2=4kH; α=30°; q=2kH/м; m=5kHм; ℓ=3м; h=6м |  | F1=1kH; F2=2kH; α=60°; q=2kH/м; m=5kHм; ℓ=3м; h=6м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №21 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №22 |
| F2 m h h/2 q F1 α ℓ F2 m α h h/2 q F1 ℓ F1=1kH; F2=2kH; α=30°; q=2kH/м; m=8kHм; ℓ=3м; h=6м |  | F1=1kH; F2=2kH; α=60°; q=2kH/м; m=5kHм; ℓ=3м; h=6м |  |
| h/2 q h ℓ F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №23 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №24 |
| h/2 q h ℓ F1 α F2 m F1=4kH; F2=2kH; α=30°; q=8kH/м; m=3kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F1=4kH; F2=2kH; α=60°; q=8kH/м; m=1kHм; ℓ=2м; h=4м |  |

| h/2 q h ℓ F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | h/2 q h ℓ F1 α F2 m Вариант №25 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №26 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1=4kH; F2=2kH; α=30°; q=2kH/м; m=5kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F1=4kH; F2=2kH; α=60°; q=8kH/м; m=1kHм; ℓ=2м; h=4м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №27 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №28 |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m h h/2 ℓ q F1 α F2 m F1=2kH; F2=3kH; α=60°; q=4kH/м; m=6kHм; ℓ=1м; h=2м |  | F1=4kH; F2=3kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=1м; h=2м |  |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №29 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №30 |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m F1=4kH; F2=3kH; α=60°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=1м; h=2м |  | F1=4kH; F2=3kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=1м; h=2м |  |

| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №31 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №32 |
| --- | --- | --- | --- |
| h/2 ℓ q F1 α F2 m h/2 ℓ q F1 α F2 m h h F1=4kH; F2=3kH; α=60°; q=2kH/м; m=6kHм; ℓ=1м; h=2м |  | F1=4kH; F2=3kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=1м; h=2м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №33 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №34 |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m h h/2 ℓ q F1 α F2 m F1=4kH; F2=3kH; α=60°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F1=7kH; F2=3kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №35 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №36 |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m F1=2kH; F2=3kH; α=60°; q=2kH/м; m=5kHм; ℓ=2м; h=4м |  | h h/2 ℓ q F1 α F2 m F1=1kH; F2=3kH; α=30°; q=6kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |

| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №37 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №38 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 h h/2 ℓ q α m F1=2kH; F2=3kH; α=60°; q=2kH/м; m=6kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F2 h h/2 ℓ q F1 α m F1=3kH; F2=3kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |
| РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №39 | РГР№ 4-14(для спец.270802) | Вариант №40 |
| h h/2 ℓ q F1 α F2 m F2 F1 q h/2 m ℓ α h F1=5kH; F2=3kH; α=60°; q=2kH/м; m=8kHм; ℓ=2м; h=4м |  | F1=3kH; F2=3kH; α=30°; q=2kH/м; m=4kHм; ℓ=2м; h=4м |  |

Тема. Центр тяжести.

Расчетно-графическая работа №5.(для спец.270802)                                        Задание. Найти центр тяжести составного сечения.                                             Тема. Геометрические характеристики. Расчетно-графическая работа №8 (для спец.270802).Задание. Определить моменты инерции относительно центральных осей.

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| Вариант 9 | Вариант 10 |
| Вариант 11 | Вариант 12 |
| Вариант 13 | Вариант 14 |
| Вариант 15 | Вариант 16 |
| Вариант 17 | Вариант 18 |
| Вариант 19 | Вариант 20 |
| Вариант 21 | Вариант 22 |
| Вариант 23 | Вариант 24 |
| Вариант 25 | Вариант 26 |
| Вариант 27 | Вариант 28 |
| Вариант 29 | Вариант 30 |
| Вариант 31 | Вариант 32 |
| Вариант 33 | Вариант 34 |
| Вариант 35 | Вариант 36 |

Тема. Растяжение-сжатие.

Расчётно-графическая работа №6(для спец.270802)

Задание. Построить эпюры N  и  σ; определить перемещение свободного конца бруса. Принять Е=2∙105МПа .

| A₁ A₂ РГР № 6 | F1 A₂ F₃ ℓ3 ℓ4 A₁ F₂ ℓ₁ ℓ₂ Вариант №1 | РГР № 6 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 F1=25kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=3,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м |  | F1=35kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=3,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,3м; ℓ2=0,2м; ℓ3=0,3м; ℓ4=0,4м |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №3 | A₂ A₁ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №4 |
| F1=20kH; F2=12kH; F3=10kH; A1=3,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,3м |  | F1=15kH; F2=16kH; F3=12kH; A1=4см2; А2=6см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,3м; ℓ4=0,4м |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №5 | A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ A₁ РГР № 6 | Вариант №6 |
| F1=15kH; F2=12kH; F3=10kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м |  | F1=20kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=3,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,3м; ℓ4=0,4м |  |

| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №7 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №8 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1=15kH; F2=22kH; F3=14kH; A1=5,5см2; А2=7,5см2; ℓ1=0,4м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м |  | F1=25kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=4см2; А2=6см2; ℓ1=0,3м; ℓ2=0, 1м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,3м |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №9 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №10 |
| F1=35kH; F2=12kH; F3=15kH; A1=5,5см2; А2=6,5см2; ℓ1=0,5м; ℓ2=0,2м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0.2м |  | F1=20kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=3см2; А2=4 см2; ℓ1=0,5м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,6м; ℓ4=0,4м |  |
| РГР № 6 | Вариант №11 | РГР № 6 | Вариант №12 |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 F1=15kH; F2=16kH; F3=12kH; A1=3,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,5м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0.2м; Е=2∙105МПа |  | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ F1=18kH; F2=12kH; F3=16kH; A1=3,5см2; А2=6,5см2; ℓ1=0,6м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,7м; ℓ4=0,5м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №13 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №14 |
| F1=45kH; F2=32kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,6м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=25kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,3м; ℓ2=0,2м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,4м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №15 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №16 |
| F1=45kH; F2=32kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=35kH; F2=12kH; F3=24kH; A1=3,5см2; А2=5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,3м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР №6 | Вариант №17 | РГР № 6 | Вариант №18 |
| F1=45kH; F2=32kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ F1=25kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=2см2; А2=4см2; ℓ1=0,4м; ℓ2=0,2м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,3м; Е=2∙105МПа |  |

| РГР № 6 | Вариант №19 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №20 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 F1=25kH; F2=32kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=10kH; F2=12kH; F3= 8kH; A1=3,5см2; А2=5,5см2; ℓ1=0,5м; ℓ2=0,3м; ℓ3=0,7м; ℓ4=0,4м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №21 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №22 |
| F1=15kH; F2=12kH; F3=24kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=25kH; F2=12kH; F3=10kH; A1=4см2; А2=6,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №23 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №24 |
| F1=15kH; F2=12kH; F3=24kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,7м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=10kH; F2=32kH; F3=24kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,8м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,9м; ℓ4=0,7м; Е=2∙105МПа |  |

| A₁ F1 F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 A₂ РГР № 6 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ Вариант №25 | РГР № 6 | Вариант №26 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1=25kH; F2=32kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2;ℓ1=0,2м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,7м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=15kH; F2=12kH; F3=24kH; A1=2,8см2; А2=3,8см2; ℓ1=0,3м; ℓ2=0,2м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,3м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №27 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №28 |
| F1=25kH; F2=32kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=4,5см2;ℓ1=0,6м; ℓ2=0,4м; ℓ3=0,2м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=15kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,2м; ℓ2=0,1м; ℓ3=0,5м; ℓ4=0,3м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №29 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №30 |
| F1=15kH; F2=12kH; F3=14kH; A1=2,5см2; А2=3,5см2;ℓ1=0,6м; ℓ2=0,5м; ℓ3=0,2м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=35kH; F2=32kH; F3=44kH; A1=2см2; А2=3 см2; ℓ1=0,6м; ℓ2=0,5м; ℓ3=0,7м; ℓ4=0,5м; Е=2∙105МПа |  |
| РГР № 6 | Вариант №31 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №32 |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 F1=15kH; F2=10kH; F3=14kH; A1=3,5см2; А2=5,5см2; ℓ1=0,6м; ℓ2=0,5м; ℓ3=0,2м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=10kH; F2=18kH; F3=24kH; A1=4,5см2; А2=6,5см2; ℓ1=0,3м; ℓ2=0,5м; ℓ3=0,6м; ℓ4=0,4м; Е=2∙105МПа |  |
| РГР № 6 | Вариант №33 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №34 |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 F1=15kH; F2=14kH; F3=24kH; A1=3,7см2; А2=5,5см2; ℓ1=0,1м; ℓ2=0,3м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=45kH; F2=1kH; F3= 4kH; A1=3,2см2; А2=5см2; ℓ1=0,3м; ℓ2=0,5м; ℓ3=0,6м; ℓ4=0,4м; Е=2∙105МПа |  |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 РГР № 6 | Вариант №35 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №36 |
| : F1=25kH; F2=24kH; F3=34kH; A1=2,8см2; А2=5,5см2;ℓ1=0,1м; ℓ2=0,3м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=15kH; F2=20kH; F3=14kH; A1=3,5см2; А2=7см2; ℓ1=0,6м; ℓ2=0,3м; ℓ3=0,7м; ℓ4=0,5м; Е=2∙105МПа |  |
| РГР № 6 | Вариант №37 | A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ РГР № 6 | Вариант №38 |
| F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 F1=25kH; F2=14kH; F3=30kH; A1=2,8см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,1м; ℓ2=0,3м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=25kH; F2=17kH; F3=10kH; A1=2см2; А2=4 см2; ℓ1=0,3м; ℓ2=0,2м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,5м; Е=2∙105МПа |  |
| РГР № 6 | Вариант №39 | РГР № 6 | Вариант №40 |
| A₁ A₂ F1 F₃ ℓ3 ℓ4 F₂ ℓ₁ ℓ₂ F1 A₁ A₂ F₂ F₃ ℓ₁ ℓ₂ ℓ3 ℓ4 F1=20kH; F2=10kH; F3=30kH; A1=2,6см2; А2=3,5см2; ℓ1=0,1м; ℓ2=0,3м; ℓ3=0,4м; ℓ4=0,2м; Е=2∙105МПа |  | F1=15kH; F2=14kH; F3=30kH; A1=2,8см2; А2=4,5см2; ℓ1=0,5м; ℓ2=0,3м; ℓ3=0,7м; ℓ4=0,4м; Е=2∙105МПа |  |

60ᵒ

F2 = 4 кН

45ᵒ

F2 = 2 кН

Расчетно-графическая работа № 7

Задание. Подобрать сечение стержня-подвески (или колонны), поддерживающего брус АВ по данным одного из вариантов. Материал стержня для фасонных профилей – прокатная сталь С-245, для круглого сечения – сталь арматурная горячекатаная класса А-I.

| Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- |
| Вариант № 4 | Вариант № 5 | Вариант № 6 |
| Вариант №7 | Вариант №8 | Вариант №9 |
| Вариант №10 | Вариант №11 | Вариант №12 |

| Вариант №13 | Вариант №14 | Вариант №15 |
| --- | --- | --- |
| Вариант №16 | Вариант №17 | Вариант №18 |
| Вариант №19 | Вариант №20 | Вариант №21 |
| Вариант №22 | Вариант №23 | Вариант №24 |
| Вариант №25 | Вариант №26 | Вариант №27 |

| Вариант №28 | Вариант №29 | Вариант №30 |
| --- | --- | --- |
| Вариант №31 | Вариант №32 | Вариант №33 |
| Вариант №34 | Вариант №35 | Вариант №36 |

Тема. Кручение

Расчётно-графическая работа №9(для спец.270802)

Задание. Для стального вала построить эпюры крутящих моментов; определить диаметры ступеней из расчёта на прочность; определить углы закручивания.

| РГР9 | вариант1 |  | РГР9 | вариант2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=100Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=200Нм ℓ2=0,2 м G=8∙10⁴Мпа М3=300Нм ℓ3=0,3 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=100Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=350Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | вариант3 | РГР9 |  | вариант4 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=150Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=380Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=200Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=300Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=400Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | вариант5 |  | РГР9 | Вариант6 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=400Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=300Нм ℓ2=0,2 м G=8∙10⁴Мпа М3=200Нм ℓ3=0,3 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=800Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=350Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | вариант7 | РГР9 |  | вариант8 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=450Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=650Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=780Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=700Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=300Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=200Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | Вариант9 |  | РГР9 | Вариант10 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=170Нм ℓ1=0,4 м [τ]=20Мпа М2=270Нм ℓ2=0,2 м G=8∙10⁴Мпа М3=370Нм ℓ3=0,3 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=180Нм ℓ1=0,6 м [τ]=20Мпа М2=290Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=350Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | Вариант11 | РГР9 |  | Вариант12 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=250Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=350Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=480Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=600Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=500Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=420Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | вариант13 |  | РГР9 | Вариант14 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=400Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=500Нм ℓ2=0,2 м G=8∙10⁴Мпа М3=600Нм ℓ3=0,3 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=700Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=350Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | Вариант15 | РГР9 |  | Вариант16 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=150Нм ℓ1=0,6 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=780Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=400Нм ℓ1=0,7 м [τ]=20Мпа М2=500Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=200Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | вариант17 |  | РГР9 | Вариант18 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=500Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=270Нм ℓ2=0,2 м G=8∙10⁴Мпа М3=330Нм ℓ3=0,3 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=180Нм ℓ1=0,4 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=550Нм ℓ3=0,5 м |  |  |
| РГР9 |  | Вариант19 | РГР9 |  | Вариант20 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=150Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=750Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=380Нм ℓ3=0,4 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=200Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=300Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=720Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | Вариант21 |  | РГР9 | вариант22 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=300Нм ℓ1=0,7 м [τ]=20Мпа М2=400Нм ℓ2=0,8 м G=8∙10⁴Мпа М3=200Нм ℓ3=0,9 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=700Нм ℓ1=0,6 м [τ]=20Мпа М2=150Нм ℓ2=0,5 м G=8∙10⁴Мпа М3=350Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | Вариант23 | РГР9 |  | Вариант24 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=450Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=480Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=400Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=320Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=480Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | Вариант25 |  | РГР9 | вариант26 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=600Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=240Нм ℓ2=0,2 м G=8.10⁴Мпа М3=360Нм ℓ3=0,3 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=500Нм ℓ1=0,7 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,6 м G=8.10⁴Мпа М3=350Нм ℓ3=0,5 м |  |  |
| РГР9 |  | Вариант27 | РГР9 |  | Вариант28 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=350Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=380Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=270Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=300Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=430Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | Вариант29 |  | РГР9 | Вариант30 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=140Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=700Нм ℓ2=0,2 м G=8∙10⁴Мпа М3=800Нм ℓ3=0,3 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=180Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=750Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | вариант31 | РГР9 |  | Вариант32 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=150Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=380Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=200Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=300Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=400Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | Вариант33 |  | РГР9 | Вариант34 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=600Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=700Нм ℓ2=0,4 м G=8∙10⁴Мпа М3=500Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=600Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=750Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=150Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | вариант35 | РГР9 |  | Вариант36 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=350Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=450Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=580Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=600Нм ℓ1=0,3 м [τ]=20Мпа М2=300Нм ℓ2=0,4 м G=8∙10⁴Мпа М3=400Нм ℓ3=0,5 м |  |  |
| РГР9 | Вариант37 |  | РГР9 | Вариант38 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=650Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=750Нм ℓ2=0,4 м G=8∙10⁴Мпа М3=500Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=650Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=750Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=250Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 |  | вариант39 | РГР9 |  | Вариант40 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=450Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=490Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=180Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=200Нм ℓ1=0,3 м [τ]=20Мпа М2=100Нм ℓ2=0,4 м G=8∙10⁴Мпа М3=1200Нм ℓ3=0,5 м |  |  |
| РГР9 |  | Вариант41 | РГР9 |  | Вариант42 |
| м1 м2 м0 м3 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=370Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=470Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=570Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м0 м3 м2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=600Нм ℓ1=0,3 м [τ]=20Мпа М2=310Нм ℓ2=0,4 м G=8∙10⁴Мпа М3=410Нм ℓ3=0,5 м |  |  |
| РГР9 | Вариант43 |  | РГР9 | Вариант44 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=350Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=250Нм ℓ2=0,4 м G=8∙10⁴Мпа М3=550Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=620Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=320Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=220Нм ℓ3=0,4 м |  |  |
| РГР9 | Вариант45 |  | РГР9 | Вариант46 |  |
| м0 м3 м2 м1 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=150Нм ℓ1=0,1 м [τ]=20Мпа М2=295Нм ℓ2=0,4 м G=8∙10⁴Мпа М3=535Нм ℓ3=0,5 м |  |  | м1 м2 м3 м0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 М1=625Нм ℓ1=0,2 м [τ]=20Мпа М2=125Нм ℓ2=0,3 м G=8∙10⁴Мпа М3=225Нм ℓ3=0,4 м |  |  |

Тема .Поперечный изгиб. Расчетно – графическая работа № 10

Задание. Построить эпюру Q и M для балки на двух опорах; подобрать размеры сечения в трёх вариантах: а) круг б) прямоугольник с заданным соотношением h/b высоты и ширины  в) швеллер; сравнить массы балок

| РГР№ 10 | Вариант №1 | РГР№ 10 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 8 кН/м с = 1,4 м b = 1м а = 1 м m = 3 кН·м F = 2 кН A B C D |  | q = 10 кН/м а = 4 м с = 6 м b = 4 м F = 4 кН A B C D m = 8 кН·м |  |
| РГР№ 10 | Вариант №3 | РГР№ 10 | Вариант №4 |
| b = 1,2 м с = 2 м а = 1 м D C B q = 6 кН/м кН/М m = 3 кН·м A F = 2 кН |  | F = 20кН m = 3 кН·м q = 10 кН/м а = 1 м D C B A с = 2 м b = 1 м |  |
| РГР№ 10 | Вариант №5 | РГР№ 10 | Вариант №6 |
| с = 1,4 м b = 1,2 м а = 1,2 м D C B A q = 6 кН/м m = 5 кН·м |  | а = 1 м b = 2 м с = 2 м q = 6 кН/м F = 30 кН D C B A m = 5 кН·м |  |

| РГР№ 10 | Вариант №7 | РГР№ 10 | Вариант №8 |
| --- | --- | --- | --- |
| с = 1,2 м а = 1 м b = 1 м m = 2 кН·м A B C D q = 5 кН/м F = 4 кН |  | D A B C m = 10 кН·м F = 20кН с = 2 м b = 1 м а = 1 м q = 5 кН/м |  |
| РГР№ 10 | Вариант №9 | РГР№ 10 | Вариант №10 |
| b = 1,2 м а = 1,2 м с = 1,4 м m = 5 кН·м A B C D q = 6 кН/м F = 3 кН |  | а = 2 м m = 30 кН·м A D C B b = 1 м q = 5 кН/м кН/М с = 4м F = 10 кН |  |
| РГР№ 10 | Вариант №11 | РГР№ 10 | Вариант №12 |
| m = 10 кН·м а = 0,8 м b =0,8 м F = 2 кН с = 1,2 м D C B A q = 6 кН/м F = 3 кН |  | C с = 0,8 м b = 0,4 м а = 0,4 м q = 5 кН/м кН/М m = 23 кН·м D B A |  |

| РГР№10 | Вариант №13 | РГР№ 10 | Вариант №14 |
| --- | --- | --- | --- |
| с = 1,2 м m = 3 кН·м а = 1 м q = 6 кН/м кН/М b = 1 м F = 8 кН A B D C |  | q = 2 кН/м A B C D с = 4 м b = 2 м а = 2 м F = 20 кН m = 3 кН·м |  |
| РГР№ 10 | Вариант №15 | РГР№ 10 | Вариант №16 |
| а = 1 м q = 6 кН/м D C с =1, 2 м F = 10 кН B A b = 1 м m = 4 кН·м |  | m = 20 кН·м C b = 1 м с = 2 м а = 1 м F = 14 кН q = 10 кН/м D B A |  |
| РГР№ 10 | Вариант №17 | РГР№ 10 | Вариант №18 |
| а = 1 м м q = 10 кН/м F = 20 кН b = 1м m = 30 кН·м с = 2 м A B C D |  | а = 4 м b = 4 м с = 8 м A B C D F = 20 кН m = 6 кН·м q = 14 кН/м |  |

| РГР№ 10 | Вариант №19 | РГР№ 10 | Вариант №20 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 4 кН/м b =0, 8м m = 10 кН·м а = 1 м с = 1,2 м A B C D F = 2 кН |  | C D m = 4 кН·м q = 5 кН/м F = 12кН A B с = 6 м а = 3 м b =3 м |  |
| РГР№ 10 | Вариант №21 | РГР№ 10 | Вариант №22 |
| m = 3 кН·м а = 1 м с = 1,4 м b =0, 8м A B C D q = 5 кН/м F = 2 кН |  | а = 1 м b = 1 м с = 2 м F = 4 кН q = 2 кН/м m = 24 кН·м A B C D |  |
| РГР№ 10 | Вариант №23 | РГР№ 10 | Вариант №24 |
| b = 0,9 м а = 0,8м м с = 1 м F = 3 кН m = 5 кН·м q = 8 кН/м A B C D |  | q = 5 кН/м а = 1 м b = 1 м с = 2 м A B C D m = 30 кН·м F = 20 кН |  |

| РГР№ 10 | Вариант №25 | РГР№ 10 | Вариант №26 |
| --- | --- | --- | --- |
| а = 0,5 м с = 0,7 м b = 0,6 м m = 4 кН·м q = 10 кН/м A B C D F = 2 кН |  | b = 1 м A B C D а = 1 м с = 2 м q = 6 кН/м m = 30 кН·м F = 2 кН |  |
| РГР№ 10 | Вариант №27 | РГР№ 10 | Вариант №28 |
| m = 5 кН·м b = 2 м с = 4 м q = 16 кН/м а = 2 м A B D C F = 3 кН |  | m = 15 кН·м с = 6 м b = 3 м а = 3 м F = 2 кН q = 5 кН/м A B C D |  |
| РГР№ 10 | Вариант №29 | РГР№ 10 | Вариант №30 |
| с = 1 м b = 0,8 м а = 0,8 м m = 5 кН·м D C B A q = 6 кН/м F = 8 кН |  | с = 4 м b = 2 м а = 2 м m = 5 кН·м q = 6 кН/м A B C D F =20 кН |  |

| РГР№ 10 | Вариант №31 | РГР№ 10 | Вариант №32 |
| --- | --- | --- | --- |
| b =0, 8 м а = 0,8 м с = 1 м m = 5 кН·м F = 8 кН D C B A q = 6 кН/м |  | q = 6 кН/м F =20 кН с = 6 м b = 3 м а = 5 м m = 5 кН·м A B C D |  |
| РГР№ 10 | Вариант №33 | РГР№ 10 | Вариант №34 |
| m = 1 кН·м q = 8 кН/м а = 1 м b = 1 м с = 1,4 м A B C D F = 2 кН |  | A B C D b = 4 м а = 4 м с = 6 м F = 2 кН q = 10 кН/м m = 8 кН·м |  |
| РГР№ 10 | Вариант №35 | РГР№ 10 | Вариант №36 |
| b = 1,2 м A B D C F = 2 кН а = 1 м с = 2 м q = 6 кН/м m = 3 кН·м |  | а = 1 м b = 1 м с = 2 м D C A B F = 20кН q = 10 кН/м m = 2 кН·м |  |

| РГР№ 10 | Вариант №37 | РГР№ 10 | Вариант №38 |
| --- | --- | --- | --- |
| m = 5 кН·м b = 1,2 м а = 1,2 м с = 1,4 м F = 3 кН D C B A q = 6 кН/м m = 5 кН·м |  | с = 2 м а = 1 м b = 2 м D C A B q = 6 кН/м F = 30 кН |  |
| РГР№ 10 | Вариант №39 | РГР№ 10 | Вариант №40 |
| m = 1 кН·м а = 1 м с = 1,2 м b = 1м A B C D q = 5 кН/м F = 4 кН |  | F = 20кН m = 10 кН·м q = 5 кН/м а = 2 м с = 6 м b = 3 м D C B A |  |

Тема. Поперечный изгиб. Расчетно –  графическая работа № 11

Задание. Построить эпюры Q и M для балки с защемлением. Подобрать сечение балки из прокатного двутавра; построить эпюры    τ и σ  (для спец.270802)

| РГР№ 11 | Вариант №1 | РГР№ 11 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 8 кН/м F = 2 кН m = 3 кН·м A B C D с = 2 м b = 1 м а = 1 м |  | m = 8 кН·м q = 10 кН/м F = 4 кН A B C D с = 2 м а = 1 м b = 1 м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №3 | РГР№ 11 | Вариант №4 |
| с =3 м q = 6 кН/м кН/М F = 2 кН а = 6 м b = 3 м D C A B m = 2 кН·м |  | q = 10 кН/м с = 8 м b = 4 м а = 4 м D C A B F = 2кН m = 3 кН·м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №5 | РГР№ 11 | Вариант №6 |
| m = 20 кН·м с = 3 м b = 2 м а = 2 м q = 6 кН/м F = 3 кН A B D C |  | q = 2 кН/м F = 3 кН A B D с = 10 м b = 6 м а = 6 м m = 5 кН·м C |  |

| РГР№ 11 | Вариант №7 | РГР№ 11 | Вариант №8 |
| --- | --- | --- | --- |
| b = 1 м с = 1,2 м а = 0,8 м m = 4 кН·м q = 5 кН/м F = 4 кН A B C D |  | q = 20 кН/м m = 10 кН·м F = 2кН D C A B b = 1 м а = 1 м с = 2 м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №9 | РГР№ 11 | Вариант №10 |
| с = 4 м b = 2 м а = 2 м D C B A F = 3 кН m = 2 кН·м q = 6 кН/м |  | а = 1 м m =25 кН·м b = 1 м с = 2 м D C B A q = 5 кН/м кН/М F = 10 кН |  |
| РГР№ 11 | Вариант №11 | РГР№ 11 | Вариант №12 |
| q = 6 кН/м m = 10 кН·м F = 3 кН с = 6 м b = 4 м а = 4 м A B D C |  | q = 5 кН/м кН/М m = 3 кН·м а = 4 м с = 8 м b = 4 м A B D C F = 2 кН |  |

| РГР№ 11 | Вариант №13 | РГР№ 11 | Вариант №14 |
| --- | --- | --- | --- |
| b =0,5 м а = 0,6 м с = 1 м q = 1 кН/м F = 8 кН A B D C m = 6 кН·м |  | F = 20 кН а = 1 м b = 1 м с = 2 м D C B A q = 4 кН/м m = 1кН·м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №15 | РГР№ 11 | Вариант №16 |
| q = 6 кН/м m = 4 кН·м с = 4 м b = 2 м а = 1 м D C B A F = 10 кН |  | q = 26 кН/м F = 4 кН с = 2 м b = 1 м а = 1 м A D C B m = 2 кН·м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №17 | РГР№ 11 | Вариант №18 |
| q =1 4 кН/м F = 2 кН а = 1 м с = 2 м b = 1 м A B C D m = 10 кН·м |  | D C B A с = 2 м b = 1 м а = 1 м q =20 кН/м m = 4 кН·м F = 12кН |  |

| РГР№ 11 | Вариант №19 | РГР№ 11 | Вариант №20 |
| --- | --- | --- | --- |
| F = 10 кН а = 2 м с = 2 м b = 2 м A B C D q = 10 кН/м m = 3 кН·м |  | q = 4 кН/м F = 24 кН b = 4 м с = 8 м а = 4 м A B C D m = 6 кН·м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №21 | РГР№ 11 | Вариант №22 |
| F = 2 кН с = 2 м b = 1 м а = 1 м A B C D q =2 5 кН/м m = 3 кН·м |  | а = 0,8 м q = 2 кН/м с = 1,2 м b = 1 м A B C D m = 3 кН·м F = 12 кН |  |
| РГР№ 11 | Вариант №23 | РГР№ 11 | Вариант №24 |
| q = 16 кН/м F = 8 кН с = 4 м b = 2 м а = 2 м A B C D m = 5 кН·м |  | m = 1 кН·м F = 30 кН A B C D с = 2 м b = 1 м а = 1 м q = 4 кН/м |  |

| РГР№ 11 | Вариант №25 | РГР№ 11 | Вариант №26 |
| --- | --- | --- | --- |
| а = 0,8 м m = 4 кН·м b = 1 м с = 1,2 м A B C D q = 10 кН/м F = 2 кН |  | с =6 м b = 4 м а = 4 м A B C D F = 2 кН q =1 6 кН/м m = 4 кН·м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №27 | РГР№ 11 | Вариант №28 |
| F = 3 кН m = 15 кН·м с = 4 м b = 2 м а = 2 м A D C B q = 6 кН/м |  | а = 3 м с = 6 м b = 3 м A B C D q = 5 кН/м F = 12 кН m = 3 кН·м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №29 | РГР№ 11 | Вариант №30 |
| q = 26 кН/м A B C D с = 4 м b = 2 м а = 2 м F = 8 кН m = 5 кН·м |  | F = 20 кН q = 6 кН/м а = 2 м b = 2 м с = 4 м A B C D m = 5 кН·м |  |

| РГР№ 11 | Вариант №31 | РГР№ 11 | Вариант №32 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 26 кН/м F = 20 кН F =1 8 кН с = 4 м b = 2 м а = 2 м C B A D m = 5 кН·м |  | с = 4 м b = 2 м а = 2 м q = 14кН/м A B C D m = 2 кН·м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №33 | РГР№ 11 | Вариант №34 |
| q = 8 кН/м а = 4 м b = 5 м с = 8 м A B C D m = 3 кН·м F = 2 кН |  | m = 8 кН·м b = 1 м с = 2 м а = 1 м A B C D F = 4 кН q = 10 кН/м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №35 | РГР№ 11 | Вариант №36 |
| с =0,6 м b = 0,5 м а =0,4 м D C B A q = 1 кН/м F = 12 кН m = 20 кН·м |  | m = 3 кН·м F = 2кН q = 10 кН/м с = 8 м b = 4 м а = 4 м D C B A |  |

| РГР№ 11 | Вариант №37 | РГР№ 11 | Вариант №38 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 6 кН/м с = 3 м b = 2 м а = 2 м D C B A m = 20 кН·м F = 3 кН |  | b = 0,6 м а = 0,6 м F = 10 кН с = 1 м D A B C m = 5 кН·м q = 2 кН/м |  |
| РГР№ 11 | Вариант №39 | РГР№ 11 | Вариант №40 |
| q =4 кН/м а = 0,8 м b = 1 м с = 1,2 м A B C D F = 2 кН m = 4 кН·м |  | b = 1 м q = 20 кН/м F = 2кН с = 2 м а = 1 м D C B A m = 10 кН·м |  |

Тема. Поперечный изгиб.                                                                                             Расчетно –  графическая работа № 12

b

h

Задание. Построить эпюры Q, M, N и σ  для деревянной балки прямоугольного сечения ( для спец.270802)

| РГР№ 12 | Вариант №1 | РГР№ 12 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 8 кН/м m = 3 кН·м b=80 мм h=200мм ℓ2 = 1 м ℓ3 = 2 м ℓ F2 = 12 кН A B C D ℓ1 = 1 м 30° F1 = 2 кН |  | 40° b=90 мм h=180мм ℓ2 = 1 м q = 10 кН/м m = 8 кН·м ℓ3= 2 м ℓ1 = 1 м F2 = 3 кН A B C D F1 = 4 кН |  |
| РГР№ 12 | Вариант №3 | РГР№ 12 | Вариант №4 |
| ℓ2 = 5 м ℓ1 = 4 м ℓ3 =7 м q = 6 кН/м кН/М b=60 мм h=200мм F2 = 4 кН m = 7 кН·м 60° D C A B F1 = 2 кН |  | F2 = 20 кН F1 = 2кН ℓ2 = 1 м ℓ3 = 2 м ℓ1 = 1 м D C A B m = 3 кН·м q = 10 кН/м 75°ᵒ b=80 мм h=150мм |  |
| РГР№ 12 | Вариант №5 | РГР№ 12 | Вариант №6 |
| b=70 мм h=170мм q =4 кН/м m = 5 кН·м 30° ℓ1 = 2 м ℓ2 = 2 м ℓ3= 3 м F2 = 8 кН F1 = 20 кН A B D C |  | ℓ1 = 1 м ℓ3 = 2 м ℓ2= 2 м b=90 мм h=200мм F2 = 10кН 50° q = 6 кН/м F1 = 2 кН A B C D m = 5 кН·м |  |

| РГР№ 12 | Вариант №7 | РГР№ 12 | Вариант №8 |
| --- | --- | --- | --- |
| ℓ2 = 1 м b=80 мм h=180мм 60° q = 5 кН/м A B C D m = 2 кН·м ℓ3 = 4 м ℓ1 = 2 м F1 = 4 кН F2 =14 кН |  | b=100 мм h=210мм F2 = 10 кН F1 = 2кН ℓ3 = 4 м ℓ2 = 1 м ℓ1 = 1 м D C A B 75°ᵒ q = 7 кН/м m = 1 кН·м |  |
| РГР№ 12 | Вариант №9 | РГР№ 12 | Вариант №10 |
| ℓ2 = 2 м b=120 мм h=200мм ℓ3 = 4 м q = 6 кН/м 40° F2 = 10 кН F1 = 4 кН m = 5 кН·м D C A B ℓ1= 2 м |  | ℓ3 = 2 м ℓ2 = 1 м b=80 мм h=190мм ℓ1 = 1 м D C B A 30° F2 = 12 кН q = 5 кН/м кН/М F1 = 10 кН m = 3 кН·м |  |
| РГР№ 12 | Вариант №11 | РГР№ 12 | Вариант №12 |
| ℓ3 = 2 м b=80 мм h=210мм 60°ᵒ ℓ1 = 1 м ℓ2= 1 м D C A B q = 6 кН/м m = 10 кН·м F1 = 3 кН F2 = 12 кН |  | ℓ3 = 8 м b=80 мм h=220мм ℓ1 = 4 м ℓ2 = 4 м D C B A F1 = 2 кН m = 3 кН·м 75°ᵒ F2 = 20 кН q = 5 кН/м кН/М |  |

| РГР№ 12 | Вариант №13 | РГР№ 12 | Вариант №14 |
| --- | --- | --- | --- |
| b=120 мм h=200мм ℓ2 = 5 м F1 = 20 кН ℓ1 = 4 м ℓ3 = 6 м q = 1 кН/м кН/М F1 = 2 кН A B D C 35° F2 = 20 кН m = 3 кН·м |  | ℓ3 = 2 м b=130 мм h=230мм ℓ2= 1 м F2 = 12 кН m = 3 кН·м q = 5 кН/м 30° ℓ1= 1 м A B D C |  |
| РГР№ 12 | Вариант №15 | РГР№ 12 | Вариант №16 |
| ℓ3= 1,2 м ℓ1 = 0,4 м ℓ2 = 0,6 м b=110 мм h=210мм m = 4 кН·м D C B A 60° q = 3 кН/м F1 = 10 кН F2 = 4 кН |  | ℓ3 = 1,2 м b=140 мм h=200мм F1 = 2 кН ℓ2 = 1 м ℓ1 = 1 м A B D C 75° q = 6 кН/м m = 3 кН·м F2 = 10 кН |  |
| РГР№ 12 | Вариант №17 | РГР№ 12 | Вариант №18 |
| b=80 мм h=250мм ℓ2= 1 м ℓ1 = 1 м q = 10 кН/м m = 1 кН·м ℓ3 = 2 м A B C D 40° F2 = 8 кН F1 = 10 кН |  | b=90 мм h=230мм ℓ3 = 8 м ℓ2 = 4 м ℓ1 = 4 м F1 = 2 кН q = 4 кН/м 30° F2 = 8 кН A B C D m = 6 кН·м |  |

| РГР№ 12 | Вариант №19 | РГР№ 12 | Вариант №20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ℓ1 = 1 м b=130 мм h=230мм F1 = 2 кН ℓ2 = 1 м ℓ3 = 2 м 60°ᵒ A B C D F2 = 4 кН q = 4 кН/м m = 10 кН·м |  | b=120 мм h=220мм ℓ3 = 2 м ℓ2 = 1 м ℓ1 = 1 м D C A B 75° F1 = 12кН F2 = 10 кН q = 5 кН/м m = 4 кН·м |  |
| РГР№ 12 | Вариант №21 | РГР№ 12 | Вариант №22 |
| ℓ1 = 1 м b=100 мм h=250мм ℓ3 = 2 м ℓ2= 1 м A B C D 40° F2 = 3 кН m = 4 кН·м q = 5 кН/м F1 = 2 кН |  | ℓ1 = 1 м ℓ3 = 2 м b=80 мм h=250мм ℓ2 = 1 м q = 6 кН/м m = 3 кН·м A B C D 30° F2 = 10 кН F1 = 12 кН |  |
| РГР№ 12 | Вариант №23 | РГР№ 12 | Вариант №24 |
| b=60 мм h=200мм ℓ1 = 3 м ℓ2 = 3 м m = 5 кН·м q = 2кН/м ℓ3 = 4 м F1 = 3 кН A B C D 75° F2 = 10 кН |  | ℓ1 = 1 м ℓ3 = 2 м b=70 мм h=230мм ℓ2 = 1 м q = 5 кН/м F2 = 12 кН 60°ᵒ A B C D F1 = 2 кН m = 3 кН·м |  |

| РГР№ 12 | Вариант №25 | РГР№ 12 | Вариант №26 |
| --- | --- | --- | --- |
| ℓ3 = 3 м b=100 мм h=220мм ℓ2= 1 м ℓ1 = 2 м m = 4 кН·м q = 10 кН/м A B C D 30° F2 = 8 кН F1 = 2 кН |  | ℓ1 = 1 м b=80 мм h=260мм m = 1 кН·м ℓ3 = 2 м ℓ2 = 1 м q = 4 кН/м F1 = 2 кН A B C D F2 = 3 кН 55° |  |
| РГР № 12 | Вариант №27 | РГР № 12 | Вариант №28 |
| b=90 мм h=190мм ℓ3 = 4 м ℓ1 = 2 м ℓ2 = 2 м q = 6 кН/м A D C B 60° F2 = 4 кН m = 2 кН·м F1 = 3 кН |  | ℓ1 = 3 м b=80 мм h=240мм ℓ3 = 6 м ℓ2= 3 м F1 = 2 кН m = 3 кН·м A B C D 75° F2 = 20 кН q = 5 кН/м |  |
| РГР№ 12 | Вариант №29 | РГР№ 12 | Вариант №30 |
| b=80 мм h=230мм ℓ3 = 4 м ℓ2= 2 м ℓ1 = 2 м m = 5 кН·м F2 = 8 кН A 65° F1 = 8 кН F2 = 10 кН q = 6 кН/м D C B |  | b=60 мм h=260мм ℓ3 = 6 м ℓ1 = 2 м q = 4 кН/м F1 = 3 кН ℓ2= 2 м 30° m = 1 кН·м A B C D |  |

| РГР№ 12 | Вариант №31 | РГР№ 12 | Вариант №32 |
| --- | --- | --- | --- |
| q = 6 кН/м b=90 мм h=230мм ℓ2 = 2 м ℓ1 = 2 м F1 = 8 кН F2 = 12 кН m = 4 кН·м ℓ3 = 3 м D C B A 65° |  | b=80 мм h=260мм ℓ3= 6 м ℓ2 = 2 м ℓ1 = 2 м A B C D 30° F2 = 8 кН m = 1 кН·м F1 = 3 кН q = 4 кН/м |  |
| РГР № 12 | Вариант №33 | РГР № 12 | Вариант №34 |
| b=80 мм h=260мм ℓ3 = 5 м ℓ2 = 1 м ℓ1 = 2 м A B C D 30° F2 = 12 кН q = 8 кН/м F1 = 2 кН m = 3 кН·м |  | b=90 мм h=280мм ℓ3 = 2 м ℓ2= 1 м ℓ1 = 1 м F2 = 3 кН 40° A B C D F1 = 4 кН q = 10 кН/м m = 7 кН·м |  |
| РГР№ 12 | Вариант №35 | РГР№ 12 | Вариант №36 |
| b=60 мм h=200мм ℓ3 = 2 м ℓ2 = 1 м ℓ1 = 1 м D C A B 60°ᵒ F2 = 4 кН q = 6 кН/м кН/М F1 = 2 кН m = 3 кН·м |  | b=80 мм h=150мм ℓ1 = 1 м ℓ2 =2 м ℓ3 = 3 м 75°ᵒ D C B A F1 = 2кН q = 10 кН/м F2 = 20 кН m = 3 кН·м |  |

Тема. Расчет сжатых стержней.

Расчетно-графическая работа № 13(для спец.270802)                                      Задание. Подобрать сечение центрально-сжатой стойки.                                Принять Rу=240МПа

| РГР№13 Вариант1 | РГР№13 Вариант2 | РГР№13 Вариант3 |
| --- | --- | --- |
| ℓ=3,1м F=0,5MH | F=0,4MH ℓ=3,5м | ℓ=3,5м F=0,3MH |
| РГР№13 Вариант4 | РГР№13 Вариант5 | РГР№13 Вариант6 |
| ℓ=2,9м F=0,5MH | F=0,4MH ℓ=3,2м | ℓ=3,5м F=0,3MH |
| РГР№13 Вариант7 | РГР№13 Вариант8 | РГР№13 Вариант9 |
| ℓ=3,5м F=0,5MH | ℓ=2,5м F=0,4MH | ℓ=2,5м F=0,6MH |
| РГР№13 Вариант10 | РГР№13 Вариант11 | РГР№13 Вариант12 |
| F=0,35MH ℓ=2,5м | ℓ=2,5м F=0,45MH | F=0,25MH ℓ=2,5м |
| РГР№13 Вариант13 | РГР№13 Вариант14 | РГР№13 Вариант15 |
| F=0,55MH ℓ=3,5м | ℓ=2,5м F=0,65MH | ℓ=2,5м F=0,75MH |
| РГР№13 Вариант16 | РГР№13 Вариант17 | РГР№13 Вариант18 |
| ℓ=2м F=0,5MH | ℓ=2м F=0,4MH | ℓ=2м F=0,3MH |

| РГР№13 Вариант19 | РГР№13 Вариант20 | РГР№13 Вариант21 |
| --- | --- | --- |
| F=0,2MH ℓ=1,5м | ℓ=1,5м F=0,3MH | ℓ=1,5м F=0,4MH |
| РГР№13 Вариант22 | РГР№13 Вариант23 | РГР№13 Вариант24 |
| F=0,5MH ℓ=1,5м | ℓ=2м F=0,6MH | ℓ=2м F=0,7MH |
| РГР№13 Вариант25 | РГР№13 Вариант26 | РГР№13 Вариант27 |
| ℓ=1,5м F=0,9MH | F=1,1MH ℓ=3,5м | F=1MH ℓ=2,5м |

| РГР№13 Вариант28 | РГР№13 Вариант29 | РГР№13 Вариант30 |
| --- | --- | --- |
| F=1,2MH ℓ=2м | F=1,3MH ℓ=1,5м | ℓ=1,5м F=1,4MH |
| РГР№13 Вариант31 | РГР№13 Вариант32 | РГР№13 Вариант33 |
| ℓ=1,65м F=0,5MH | F=0,5MH ℓ=2,85м ℓ=2,75м | F=0,5MH |
| РГР№13 Вариант34 | РГР№13 Вариант35 | РГР№13 Вариант36 |
| ℓ=3,2м F=0,6MH | ℓ=3,1м F=0,7MH | ℓ=3,4м F=0,3MH |

Тема. Фермы.

Расчетно-графическая работа №15

Задание. Определить усилия в стержнях фермы  аналитическим и графическим способами.(для спец.270802)

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 25 23 | 24 |
|  | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |